浙江横店影视职业学院

校园安防设备采购安装项目

招

标

文

件

招标人：浙江横店影视职业学院

地   址：东阳市横店镇都督南街138号

电   话：0579-86013367

联系人：陈老师  13758958197

陆老师  13858954488

编制日期：2025年3月24日

一、项目概况

1.项目名称：校园安防设备采购安装

2.工程内容：校园安防设备采购安装（工程量最终按实结算）。

3.项目地点：浙江横店影视职业学院

4.组织单位：浙江横店影视职业学院

5.施工要求：

保持场地卫生整洁，施工中产生的所有垃圾由中标人负责处理，按要求清运。

6.安全要求：中标单位应对参加施工的所有人员投保意外伤害险和第三者责任险。中标单位应编制安全可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保不发生安全事故。中标单位在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位负责。

7.工期要求：15个日历天。

二、投标须知

（一）招标工作安排：

1.招标文件发放时间：2025年3月24日

2.投标报名时间：即日起--2025年3月30日16：00止

3.开标日期：2025年4月2日14:00（如有变动将提前通知）

4.开标地点：浙江横店影视职业学院圆形会议室。

5.中标通知书发放：定标后三个工作日

（二）投标保证金及履约保证金

1.本次招标方式：公开招标

2.投标保证金缴纳：人民币壹万贰仟元整，须从本投标人基本账户中（公对公转账）汇出，并于投标报名截止当天16：00前汇入下列账户内。

收款单位名称：浙江横店影视职业学院

开户行：建设银行东阳市横店支行

银行帐号：33001676342053003726

未中标人的投标保证金在定标后10个工作日内办理保证金退回手续，中标人投标保证金转为履约保证金。

汇款时注明：校园安防设备采购安装投标保证金及投标方联系方式。

3.履约保证金：在工程完成并通过验收后办理履约保证金退还手续（无息）。

（三）投标人资格要求

1.在人员、设备、资金、施工经验等方面具有相应的施工能力。

2.在安防设备安装方面有相当的技术力量和良好信誉。

3.本工程不接受联合体投标。

（四）施工工期及质保期

1.工期要求：15个日历天。

2.本工程质保期为1年。

（五）投标报价

1.现场勘察：投标人自行对施工现场进行勘察，涉及到所有费用投标报价中体现，中标以后不增加任何费用。现场勘察联系人：陈老师13758958197

2.投标报价单价为全费用综合单价应包括招标文件所确定的招标范围内要求的全部内容，以及为完成上述内容所必须的安全文明施工措施、临时设施与材料、机械、人工以及与周邻关系协调、政府相关部门的报验与措施、税金等全部费用。

（六）投标书内容组成

1.企业营业执照、资质证书。

2.投标文件（见附件）。

3.投标报价组成明细表。

4.确保工期、安全的承诺书。

5.施工进度安排表。

6.投标文件的其他材料（原件）。

①投标保证金缴纳凭证；

②参加开标会议的企业法定代表人证件（含企业资质证书副本和本人有效身份证件）或授权委托书（委托人参加开标会议时）；

③相应的资质证明文件。

注：企业资质（资格）证书有清晰二维码的可以不带原件。

三、评标、定标

1.由招标人召集相关部门组成评标小组。

2.经评标小组综合评审后，推荐中标候选人（有必要时对入选单位进行实地考察）。

四、合同价款结算方式

本工程采用固定单价形式，中标价即为合同暂定价。

五、工程款结算

安防设备安装项目完工20天内付至合同总价的80%；安装调试完成，经验收合格报横店集团总部备案后，付至合同价款的85%；工程结算审核完毕并办理好相关手续后，收到审定工程款全额增值税普通发票后付到审定工程款的97%；其余3%作为工程保修金，在竣工验收合格后壹年，并按规定履行了保修责任后付清（不计利息）。

备注：承包人每次请求支付工程进度款前，须向发包人提供相应金额的增值税普通发票；逾期提供的或提供的发票不符合要求的，发包人有权延迟付款，且不承担任何责任。六、相关技术规范、验收标准

应严格遵守现行国家、省、市有关法规、规范、行业标准，安全施工，做好安全及防尘降噪措施，招标人不对施工过程中出现的任何事故承担任何责任。

最终解释权归浙江横店影视职业学院所有。

浙江横店影视职业学院

2025年3月24日

七、附件：投标文件表式

投标授权委托书

：

兹有                （投标单位全称），法定代表人

授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵校组织的                项目（招标编号）             招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

受权代表签字：

日期：

附：

全权代表姓名：              （提供身份证复印件一份）

职        务：

身  份 证 号：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

投标书

：

（一）根据已收到的								工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理办法》及相关规定，我单位考察现场和研究招标文件后，愿意支付人民币（大写）				     的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的维修施工。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在			（日历）天内竣工。

（三）我单位保证本工程项目达到								。

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：	   年	   月		日

校园安防设备采购安装项目报价清单

| 序号 | 设备或服务名称 | 主要性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、浙江省校园数字化管理平台联网 |  |  |  |  |
| 1 | 校园安全管理平台 视频接入网关 （推荐品牌: 品牌：友余 型号VGA-TJ-1900T 品牌：卓美 型号VGA-RA5-C100 品牌：全策 型号STGX300-V1000） | （1）视频联网网关必须具备与浙江省校园安全数字化管理平台的云台控制打通能力。具体要求：实现和浙江省校园安全数字化管理平台组织体系对接，按照省平台的组织编号进行视频的归集和视频上传，实现可以在浙江省平台控制学校云台摄像机的能力。【提供软件截图】 （2）支持厂家原生SDK接入：要求网关具备厂家原生SDK接入能力，使用厂家SDK接入海康、大华、宇视、华为好望等主流厂家的视频设备，包括IPC及NVR等。原生SDK是指由设备厂商自己开发的SDK，这里指主流厂家自己提供的官方sdk，就是可以直接使用主流厂家的共有和私有协议直接接入ip或NVR。 （3）支持协议型视频设备、平台的接入：支持RTSP、onvif、GB/T 28181-2016等协议型设备、平台的接入。 （4）自带播放界面，在各种浏览器上均可实现无插件播放，无需安装任何插件或者控件，也不依赖FLASH，包括对H265设备的支持。 （5）提供一个WEB播放控件给其他应用调用用以实现预览播放功能，播放器支持http、https、ws等多种协议，支持FLV、HLS等多种播放制式，支持云台控制，抓图，主子码流切换、全屏放大缩小等功能。 （6）支持基于GPU/CPU的视频压缩功能。WEB管理界面中可针对每个通道配置压缩规则，规则包括码流设置、分辨率、帧率设置。【提供软件截图】 （7）支持H265变换为H264。【提供软件截图】 （8）授权管理：支持对接入系统的视频数量在线授权不少于300路。 （9）支持同时与多个上级28181节点级联功能，且每个上级均可单独设置推送的摄像机列表。 （10）硬件自安装验收通过之日起质保三年。【*提供原厂商三年质保函】 （11）提供为期三年的技术服务，服务内容包含： 1.对学校接入网关设备的监控信号进行线上维护（增删改服务），提醒服务（接入摄像头出现本地故障时，通知学校）。 2.需协同进行重点区域监控信号梳理，配合学校筛选接入监控信号。 3.保障本地完好的视频信号可以通过网关设备推送到浙江省校园安全数字化管理平台。 4.提供7*12小时在线技术支持，及必要的现场支持及培训（每年不少于一次）。 5.对软件改进完善、漏洞修复以及应用固件升级，资源文件维护及权限管控。对接入摄像机运行状态监测，出现离线状态时触发和推送信息。 6.系统日常维护和管理，包括：软件本身的维护，软件安装和配置、软件备份与恢复，权限管理，运行记录。持续保持与浙江省校园安全管理数字化平台数据对接的能力，提供日常维护及升级服务，保障推送到省平台的视频图像信号稳定。 | 1 | 台 |
| 二、校内、外监控增加与改造 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清网络红外枪机(海康、大华） | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：540 g 防护：IP67 | 91 | 个 |
| 2 | 安装支架 | 原厂配套 | 91 | 个 |
| 3 | 高空抛物监控(海康、大华） | 高空抛物800W变焦智能摄像机 专用于高空抛物场景，分变焦2.8~12 mm和8~32 mm镜头两款产品，应对不同高度的覆盖需求 专用于高空抛物场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出8 × 8像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰； 支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹） 小视窗设计，有效减少落尘等对画面成像的影响 支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等 支持抛物轨迹记录，报警图片和小视频中可还原抛物轨迹 分辨率可达800万像素（默认3840 × 2160 ），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 全金属外壳，增大散热面积，无惧酷暑 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181 电源供应：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪 防护等级IP67，支持仰角安装场景下的有效防水 支持双码流技术，支持同时20路取流 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：103.2°~55.5°，垂直视场角：52.7°~30.9°，对角视场角：127.8°~63.9° 8~32 mm @F1.7：水平视场角：41.8°~14.9°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1° 最大图像尺寸：3840 × 2160 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 包装尺寸：385 × 158 × 155 mm 产品尺寸：206.6 × 104.0 × 102.4 mm 设备重量：1270 g 带包装重量：2050 g 电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.10 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.41 A，最大功耗：12.2 W 电源接口类型：3芯电源接口 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67 ★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。（公安部检验报告证明） | 2 | 个 |
| 4 | 高空抛物立杆 | 1.5米监控立杆,镀锌喷塑，含基础 | 2 | 根 |
| 5 | 轨迹硬盘录像机(海康、大华） | 8盘位，支持6T企业级硬盘8个，最大支持16路1080P解码能力，支持32路视频接入，最大支持800w视频接入； 新增NVR应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验； 支持NVR后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通IPC的AI赋能； 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用IPC，实现管理、配置和智能应用呈现； 支持全通道智能人车侦测（最大支持32路）; 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台； | 1 | 台 |
| 6 | 高性能录像机(海康、大华） | 8盘位，支持6T企业级硬盘8个，最大支持16路1080P解码能力，支持64路视频接入，最大支持1200w视频接入； | 1 | 台 |
| 7 | 企业级硬盘（海康、大华） | 6TB监控专用企业级硬盘，7200转 | 10 | 个 |
| 8 | 壁挂箱 | 室外不锈钢壁挂箱 | 4 | 个 |
| 9 | 12U墙柜 | 12U墙柜 | 4 | 个 |
| 10 | POE交换机(海康、华为、华三） | 提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：36 Gbps 包转发率：26.78 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：125W 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 无风扇设计 安装方式：机架式 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 220.8 mm | 12 | 台 |
| 11 | 汇聚交换机(海康、华为、华三） | 16口千兆全网管二层交换机 16个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：30Mpps/87Mpps 工作温度：0℃～45℃ 满负荷功耗19W 支持VLAN 支持流量控制；支持ACL；支持QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 3 | 台 |
| 12 | 汇聚交换机(海康、华为、华三） | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |
| 13 | 光模块(海康、华为、华三） | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 24 | 个 |
| 14 | 监控立杆 | 4米监控立杆，采用镀锌钢管喷塑，带地笼和基础件 | 4 | 根 |
| 15 | 监控网线(海康、大华、一舟） | 六类室外防水网线，全铜，国标 | 15 | 箱 |
| 16 | 光纤链路施工 | 此项目要求完成柏瑞、柏宁、景瑞每个宿舍24芯（点对点，不允许转接）以上裸光纤施工接入到校园监控中心，其中含裸光纤线路，熔接，市政管道施工等 | 1 | 批 |
| 17 | 系统集成 | 电源线RVV3*2.5（约500米）、室外单模24芯（约800米）、配套需要的管材配件、光纤熔接、尾纤跳线、电源插排、空开、破路及修复、要求完成柏瑞（原17个监控摄像头）、柏宁（原31个监控摄像头）、景瑞（原23个监控摄像头）接入学校总的监控平台，并集中存储录像达到30天以上等一切费用。 | 1 | 项 |

注：工程量最终按实际结算。

综合总价报价人民币（大写）：

投标人（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

工期与安全保证承诺书

浙江横店影视职业学院：

本单位自愿就横店影视职业学院                       项目工期、安全有关事项向招标单位郑重承诺如下：

本单位如果中标，保证按经发包人确认后的施工方案、安全防护措施执行，施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由本单位负责，并按招标文件所规定的工期按时完成。

联系地址：					   邮编：

联系人：                      电话：

投标单位：（公章）            法定代表人或授权委托人：（签字、盖章）

年   月   日